镍基合金用途十分广泛，是一种可在高温度下还能具有较高的强度以及抗氧等综合性能的材料之一，具备其他材料所不能具备的特性，比如抗氧化和抗燃气腐蚀能力等，下面一起了解一番。

一、镍基合金的特性
1. 镍基合金中可以溶解较多合金元素，且能保持较好的组织稳定性

2. 可以形成共格有序的 A3B型金属间化合物γ[Ni3(Al，Ti)]相作为强化相，使合金得到有效的强化，获得比铁基高温合金和钴基高温合金更高的高温强度

3. 含铬的镍基合金具有比铁基高温合金更好的抗氧化和抗燃气腐蚀能力。镍基合金含有十多种元素，其中Cr主要起抗氧化和抗腐蚀作用，其他元素主要起强化作用。

4. 根据它们的强化作用方式可分为：固溶强化元素，如钨、钼、钴、铬和钒等;沉淀强化元素，如铝、钛、铌和钽;晶界强化元素，如硼、锆、镁和稀土元素等。

二、镍基合金的用途
1、海洋：海域环境的海洋构造物，海水淡化，海水养殖，海水热交换等。

2、环保领域：火力发电的烟气脱硫装置，废水处理等。

3、能源领域：原子能发电，煤炭的综合利用，海潮发电等。

4、石油化工领域：炼油，化学化工设备等。

5、食品领域

